Chapitre 5                                                                                                                  www.coursfacile.com

Equilibre d’un corps solide soumis à deux forces

- Conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux forces.

- Dispositif éxpérimentale

un anneau métallique (S)  de poids P = 0,05 N , est soumis à l’action de deux dynamomètres  voir figure ci-après. L’anneau est en équilibre ; les points A,B,C et D sont alignés ;

- Bilan des forces :

Force de contact:

F1 : la force exerce  par le dynamomètre D1   sur l’anneau (S); Force localisée

F2 : la force exerce  par le dynamomètre D2   sur l’anneau (S); Force localisée

Force à distance :

P : Le poids de l’anneau (S) ;  force à distance répartie.

- Caractéristique des forces appliquées sur (S) :

| Forces | Point d’application | Ligne d’action | Sens | intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Le point B | La droite (AB) | De B vers A De D vers C | F1 = 3 N |
| F2 | Le point C | La droite (CD) | De C vers D De A vers B | F2 = 3 N |
| P |  |  |  | P = 0,05 N |

- Observation :

L’intensité du poids de l’anneau est très inférieure à celle de F1 et celle de F2, alors on peut négliger la force P devant les forces F1 et F2, et par suite on peut considérer que l’anneau (S) est soumis seulement à deux forces F1 et F2 ;

On remarque aussi que les forces F1 et F2 ont :

- La même ligne d’action. (AB) ;

- La même intensité  F1 = F2 = 3 N ;

- Le sens opposé :  F1 = - F2 .pour F1 : de B vers A ;  pour F2 : de A vers B ;

- Condition d’équilibre d’un solide soumis à deux forces :

Si un corps est en équilibre soumis à deux forces alors ces deux forces ont la même ligne d’action, même intensité et de sens opposé ;

Remarque : on peut  exprimer la condition d’équilibre d’un solide soumis à deux forces F1 et F2 par :

F1 = -  F2       ou par   F1 + F2 = 0 ;

- Représentations des forces :

On choisit l’échelle 1cm représente 3 N ;

On  F1 = F2 = 3 N alors la longueur du vecteurs F1 et

du vecteur F2 est de 1cm ; voir la figure suivante :

- Application:

On accroche  un solide (S) à un dynamomètre, le  solide (S) est en équilibre ; G le centre de gravité du solide. Le système étudié est le corps (S) ; on donne l’échelle : 1 cm représente 1,5 N ;

- Donner les caractéristiques de la  force  F  exercée par le dynamomètre sur  (S)    ?

- Déduire les caractéristiques du  poids  P ;

- Représenter les deux Forces ?

Bilan des Forces :

Forces de contact :

F : Force exercée par le dynamomètre sur le corps solide (S) : est une force de contact localisée ;

Forces à distance :

P : Force exercée par la terre sur le corps solide (S) : est une force à distance répartie;

1 -  Caractéristiques de F

| Force de contact | Point d’application | Ligne d’action | Sens | intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Le point A | La verticale passant par A La droite (AG) | Du G vers A | F = 3 N |

(Voir cahier des exercices)

2 - caractéristique du pois P

Comme le solide est en équilibre sous l’action de deux forces  F et P, alors ces deux forces ont la même direction (même ligne d’action), ont la même intensité c’est-à-dire F = P et ont les sens opposé c’est-à-dire F = - P ;

Et par suite les caractéristiques du poids  P sont :

Point d’application  est : le point G ;

la ligne d’action est la verticale passant par G , la droite (AG) ;

Le sens est de A vers G ;

L’intensité de  P = 3 N ;

3 – représentation des deux forces :

L’échelle est  1 cm représente 1,5 N ;  alors pour :

F = 3 N on aura pour le vecteur  F  une longueur de 2 cm (voir la figure ci-après)

P= 3 N on aura pour le vecteur  P  une longueur de 2 cm (voir la figure ci-après)

www.coursfacile.com