I-Conducteur Ohmique :   www.coursfacile.com

- Définition :

- Un conducteur Ohmique est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électroniques, il est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance de symbole R et son unité légale est Ohm son symbole est Ω .

R

Nous représentons le conducteur ohmique dans un circuit électrique avec le symbole suivant :

- Le conducteur ohmique diminue l'intensité du courant qui le traverse.

- Mesure de la résistance électrique :

Pour mesurer la résistance d’un conducteur Ohmique on utilise un Ohmmètre ou l’aide du code des couleurs.

II-La loi d’Ohm : www.pc1.ma

- Caractéristique d’un conducteur Ohmique :

Pour effectuer des mesures de tension et d’intensité pour un conducteur Ohmique de résistance R , on réalise alors le

montage électrique ci-contre :

On relève alors la tension U en volt et l’intensité I en ampère donnés par les appareils de mesures. On consigne ces mesures dans un tableau

| 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 0 | U(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | 0.075 | 0.06 | 0.045 | 0.03 | 0 | I(A) |

Lorsqu’on mesure la tension U aux bornes d’un dipôle électrique, et l’intensité I qui le traverse, on étudie la caractéristique du dipôle

- Représentation graphique : www.pc1.ma

- Généralement, les mesures du tableau permettent de tracer un graphique ce qui permet de visualiser (de mieux voir) la caractéristique du dipôle.

Sur ce graphique :

On place la tension en ordonnée, l’axe vertical.

On place l’intensité en abscisse,

l’axe horizontal.

- On constate que: la caractéristique d’un dipôle ohmique est une droite qui passe par l’origine du repère.

- On en déduit que: la tension U et l’intensité I sont proportionnelles.  Le coefficient de proportionnalité est U / I

- On constate « aux erreurs de mesures près » que la valeur de la résistance R mesurée à l’ohmmètre est égal au coefficient directeur de la droite.

- Enoncé de la loi d’Ohm :

- La tension U aux bornes d’un dipôle de résistance R est proportionnelle à l’intensité du courant électrique I qui le traverse.

- Cette loi se traduit par la relation :    U=R.I

U : la tension aux bornes du dipôle en volt (V)

R : la résistance du dipôle en Ohm (Ω)

I : l’intensité qui traverse le dipôle en ampère (A)

www.coursfacile.com