La loi d’ohm

I- Rappel sur la notion de résistance électrique :              www.coursfacile.com

- Définition d’un conducteur ohmique.

un conducteur ohmique ( ou un résistor ) est une composante électronique sous forme d’un dipôle

non polarisé ( ses deux pôles sont semblables ) caractérisé par une résistance contre le courant

électrique ( il affaiblit le courant en diminuant son intensité ).

R

le symbole d’un conducteur ohmique est                                                      ou R représente sa résistance

électrique.

Conducteur ohmique

R

- Remarque : Plus la résistance présente dans un circuit est élevée plus l’intensité du courant

électrique est faible.

- Notion de résistance électrique.                       www.pc1.ma

La résistance électrique de symbole R est une grandeur physique mesurable qui caractérise un conducteur ohmique, elle s’exprime en Ohm noté Ω comme unité internationale de mesure.

- Remarque : on peut exprimer la valeur d’une résistance en :

- Kilo-ohm ( KΩ )        :    1kΩ = 103Ω = 1000 Ω

- Méga-ohm ( MΩ )   :  1MΩ = 106Ω = 1000000 Ω

- Mesure de la résistance d’un conducteur ohmique.

à l’aide d’un ohmmètre.

il suffit de de relier les deux pôles du conducteur ohmique au bornes

Ω et com de l’appareil, et de choisir un calibre convenable ( le plus

proche supérieur à la valeur mesurée ).

- L’appareil schématisé ci-contre indique que la  valeur de

la résistance du conducteur ohmique est R = 1KΩ = 1000Ω.

- à l’aide des codes universelles ses couleurs.

Sur une résistance il y a 4 anneaux de couleurs

- Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance.

- Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance.

- Le troisième anneau correspond au nombre de zéro de la résistance.

- Le quatrième anneau la précision de mesure.

| couleur | Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Application : Déterminer la valeur des résistances suivantes :

- Réponse :    R1 = 270 Ω         R2=10000 Ω =10 KΩ

II- La loi d’ohm :                                                                                          www.coursfacile.com

- Activité expérimentale.

- Expérience.

on réalise le montage électrique suivant, on fait varier la tension du générateur et à chaque fois on mesure la tension U (en V) aux bornes du conducteur ohmique ainsi que l’intensité I (en A) du courant qui le traverse, puis on calcule le rapport  qu’en compare avec la résistance du conducteur ohmique étudié (R=100Ω).

- Tableau des mesures.

| 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | U ( en V ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | I ( en A ) |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

- Interprétation des résultats.

Pour un même conducteur ohmique la valeur  UI   reste constante, cette valeur représente la résistance

R de ce conducteur ohmique, donc  la relation entre R, U et I  s'écrit :    ou  U =R x I.

- Enoncé de la loi d’ohm.

La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui

le traverse. Le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance R de ce conducteur ohmique.

U=R×I

U=R×I

d’où la relation :

•  la tension (U) doit être exprimée en volt (V).

•  l'intensité (I) doit être exprimée en ampère (A).

•  la résistance (R) doit être exprimée en ohm (Ω).

- La caractéristique d’un conducteur ohmique.

La caractéristique d’un conducteur ohmique, c’est la courbe de variation de la tension U aux bornes

de ce conducteur ohmique en fonction de l’intensité I du courant qui le traverse. c’est une droite qui

passe par l’origine.

• on peut grâce à cette caractéristique,

calculer graphiquement la  valeur de la

résistance du conducteur ohmique, en

effet :

www.coursfacile.com