La résistance électrique : Loi d’ohm

- La résistance électrique :                                                             www.coursfacile.com

- Définition d’un conducteur ohmique.

R

Un conducteur ohmique (ou un résistor) est une composante électronique sous forme d’un dipôle non polarisé (ses deux pôles sont semblables) caractérisé par une résistance contre le courant électrique de symbole R et  d’unité légale  est ohm (Ω).

On symbolise le conducteur ohmique par le symbole :

Conducteur ohmique

R

Expérience : on réalise une expérience :

Lorsqu’on ajoute un conducteur ohmique (résistance) à un circuit électrique, la lampe ne brille bien et l’intensité de courant diminue.

- Remarque : on peut exprimer la valeur d’une résistance en :

- Kilo-ohm ( KΩ )        :    1kΩ = 103Ω = 1000 Ω

- Mega-ohm ( MΩ )   :  1MΩ = 106Ω = 1000 000 Ω

- loi d’Ohm :

- Activité expérimental :

| 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | U ( en V ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | I ( en A ) |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- |  |

Nous réalisons le montage électrique ci-dessous, en utilisant un générateur de tension constante réglable et un conducteur ohmique avec une résistance de R = 100Ω. Entre les deux bornes du conducteur ohmique, nous appliquons les tensions indiquées dans le tableau ci-dessous, et dans chaque cas nous mesurons l'intensité du courant traversant le circuit.

- Interpretation des resultants:                                                               www.coursfacile.com

Pour un même conducteur ohmique la valeur  UI=100 V/A  reste constante, cette valeur représente la résistance R de ce conducteur ohmique, donc  la relation entre R, U et I  s'écrit :

R=UI                                   Ou                               U =R x I.

- Enoncé de la loi d’Ohm.

La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique, est égale au produit de sa résistance R et de l’intensité du courant I qui le traverse. Donc la loi d’Ohm s’écrit :

U(V)=R(Ω)×I(A)

Avec : www.pc1.ma

- U : La tension exprimée en volt (V).

- I : L’intensité exprimée en ampère (A).

- R : La résistance exprimée en ohm (Ω).

- La caractéristique d’un conducteur ohmique www.pc1.ma

On trace la courbe de variation de la tension U aux bornes de conducteur ohmique en fonction de l’intensité I du courant qui le traverse. Et on obtient une droite linaire qui passe par l’origine.

- La courbe U=f(I) représentant la tension U(V) aux bornes d’un dipôle en fonction de l’intensité de courant qui le traverse est appelée caractéristique du dipôle.   www.pc1.ma

- Dans le cas d’un conducteur d’ohmique, la courbe U=f(I) est une droite qui passe par l’origine.

- La tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l’intensité du courant. Le coefficient de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance R. www.pc1.ma

Grâce à cette caractéristique, on peut calculer graphiquement la  valeur de la résistance R du conducteur  ohmique, en effet : www.pc1.ma

On a:                                      R= UI         D'où            R=4 V40 mA= 4 V40×10-3 A= 4 V0.04 A=100Ω

www.coursfacile.com

Bon courage