Série d’exercices N° 7

Niveau : 3eme ASC

Série d’exercices N° 7

Niveau : 3eme ASC

Matière : PC

PROF :  MASK

Matière : PC

PROF :  MASK

Etablissement scolaire

les palmiers

Etablissement scolaire

les palmiers

| Exercice 5 : Le disque d’un compteur électrique domestique de constante C= 3Wh/tr, effectue 200 tours pendant 1h30min de fonctionnement d’un congélateur. 1- Calculer l’énergie consommée par ce congélateur pendant 1h30min. 2- En déduire la puissance nominale du congélateur. Exercice 6 : Sur une plaque signalétique d’une cafetière électrique on trouve les indications suivantes : (220V – 825W – 50Hz). 1- Que signifie chaque indication ? 2- Peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique ? 3- Calculer en seconde la durée de fonctionnement de la cafetière sachant qu’elle a consommé 33Wh. 4- Donner en joule, la valeur de l’énergie qu’elle a consommé pendant cette durée. 5- Calculer la résistance de la plaque chauffante de cette cafetière. Exercice 7 : www.pc1.ma Deux voisins Ali et Saïd disposent dans leurs installations domestiques 10 lampes qui fonctionnent 4h par jour. Ali utilise des lampes à incandescence de 100W, tandis que Saïd utilise des lampes de Néon de 20W. 100W 20W 1- Calculer l’énergie consommée mensuellement par chaque installation au cas où seules les lampes fonctionnent. 2- Calculer en DH le coût annuel des deux consommations et en déduire le montant que Saïd économise chaque année grâce à son choix. On donne : le prix unitaire est : 1,0744 DH. Exercice 8 : On fait fonctionner un fer à repasser de puissance nominale P=1KW à l’aide d’une prise de courant domestique (220V) pendant une demi-heure. 1- Calculer l’intensité efficace du courant qui traverse cet appareil pendant qu’il fonctionne de façon normale. 2- Calculer en joule et en KWh la valeur d’énergie consommée par le fer à repasser. 3- Pendant cette demi-heure, le disque du compteur a effectué 200 tours. Est-ce que le fer à repasser a été branché en même temps avec d’autres appareils ? justifier. On donne : C=2,5Wh/tr. | Exercice 1 : www.coursfacile.com Choisir la ou les bonnes réponses. 1- L’expression de l’énergie électrique est : . 2- L’unité légale de l’énergie électrique est : . 3- 1joule est égal à : . 4- L’énergie électrique consommée dans une maison se mesure à l’aide d’un : . Exercice 2 : www.pc1.ma Répondre par vrai ou faux. 1- L’énergie électrique consommée par un fer à repasser de puissance nominale 3KW quand il fonctionne pendant 30min est égale à 1500Wh. 2- Pendant le fonctionnement de ce fer à repasser, le disque du compteur qui porte l’indication C=2Wh/tr va effectuer 3000tr. 3- La Puissance électrique consommée par un appareil de chauffage est donnée par la relation : Exercice 3 : Une maison dispose d’un aspirateur qui porte les caractéristiques suivantes (220V – 1200W). La constante du compteur de la maison est C = 3Wh/tr. Sachant que cet aspirateur fonctionne une demi-heure par jour. 1- calculer l’énergie consommée par cet appareil chaque jour en Wh, en KWh puis en joule. 2- en déduire le nombre de tours effectués par le disque du compteur pendant le fonctionnement de l’aspirateur. 3- calculer en KWh l’énergie électrique consommée par l’aspirateur pendant un mois (30jours). 4- donner le Prix mensuel de cette consommation sachant que le prix unitaire c’est-à-dire de 1KWh est 1,022 DH. Exercice 4 : www. www.coursfacile.compc1.ma Les deux figures suivantes montrent l’évolution de la valeur de l’énergie consommée dans une installation domestique pendant 2h de fonctionnement d’un four électrique. 1- Calculer l’énergie consommée par le four durant les deux heures de fonctionnement. 2- En déduire le nombre de tours effectués par le disque du compteur durant le fonctionnement du four 3- Calculer la puissance électrique du four. |
| --- | --- |