Tension électrique alternative sinusoïdale

www.coursfacile.com

- Définition

La tension est dite continue si elle est constante, elle ne varie pas au cours de temps exemple : tension aux bornes de pile, batterie…

La tension est dite variable si, elle   varie   au cours de temps exemple : tension aux bornes d’une dynamo, prise de secteur…

- Oscilloscope :

Est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de la tension en fonction du temps ; il est constitué de :

- Ecran gradué verticalement et horizontalement

- 2 entrées nommées X et Y

- Une borne représente la masse électrique

- Bouton qui permet de régler le temps de balayage horizontale du spot lumineux, axe correspond au temps  (la sensibilité horizontale) : exemple Sh=20ms/div ; Sh=0,5ms/div ;

- Bouton qui permet de régler de balayage verticale du spot lumineux, axe correspond à la tension électrique, (la sensibilité verticale) : exemple :  Sv=0,1V/div ; Sv=10V/div ;

- Bouton sélecteur de mode de tension continue DC   ou alternative AC

- Visualisation des tensions

- Tension continue :

On règle le bouton sélecteur sur DC et la sensibilité verticale sur Sv=5v/div ; et on branche le pole + de la pile à l’entrée X et le pole – de la pile à la masse ;

On observe un trait horizontale au-dessus de l’axe de temps ;

Ceci explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue ; elle est constante. Et pour calculer cette tension on utilise la formule suivante :

U = y * Sv

U =  tension en volt (V)

Sv = sensibilité verticale ( V/div)

y  = nombre de graduation ( div)

Exemple : U =2div * 5 v/div

U = 10 V

www.coursfacile.com

- Tension alternative :

On règle le bouton sélecteur sur AC

et Sv=5v/div ; et Sh = 5 ms/div, on branche un pôle du GBF à l’entrée X et l’autre pôle  à la masse ;

On observe des ondulations alternées autour de l’axe X ; elles se répètent périodiquement ; elles sont symétriques par rapport à l’axe de temps ; Ceci explique que la tension aux bornes de GBF est une tension alternative ; elle varie en fonction du temps.

Remarque : il existe des tensions carrée, triangulaire, sinusoïdale…

- Caractéristiques

- Tension maximale Umax :

pour calculer la tension maximale on utilise la formule suivante :

Umax = y * Sv

Umax =  tension en volt (V)

Sv = sensibilité verticale ( V/div)

y  = nombre de graduation ( div)

Exemple : x = 3 div ; Sv = 5V/div ;

Umax = 15 V

- Tension efficace Ueff :

elle est mesurée par le voltmètre

Exemple : Umax = 15 V , Ueff  = 10,6 V

Relation entre Umax  et  Ueff   est : Umax   = 1,41 * Ueff

- la période T :

on la calcul par la formule suivante

T = x * Sh

T =  temps  en seconde (S)

Sh = sensibilité horizontale ( S/div)

x  = nombre de graduation ( div)

Exemple : x = 4 div ; Sh = 5 ms/div ;

T = 20 ms

- la fréquence f :

Elle se calcule par la formule : f = 1/T ; son unité légale est : le Hertz (Hz) ;

Exemple : T =20 ms ; T = 0,02 S ; f=1/T ; f = 1/0,02 ; f = 50 Hz

Remarque

Le courant électrique alternatif  a  les mêmes caractéristiques que celle de tension alternative :

Imax ;  Ieff ;  T ; f ;

www.coursfacile.com