www.coursfacile.com

Le volume

- NOTION DE VOLUME :

Le volume   d’un corps  est la partie  de l’espace occupée par ce corps.

On note le volume par le symbole  v.

L’unité du volume est  le mètre cube  (m3). Pour un liquide on utilise aussi les unités de capacité ; le litre (L) et ses multiples

et ses sous-multiples.

Le tableau suivant représente  les unités de volume et la relation entre ses unités  et celles de la capacité.

| Km3 |  |  | Hm3 |  |  | dam3 |  |  | m3 |  |  | dm3 |  |  | Cm3 |  |  |  | mm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hl | dal | l | dl | cl |  | ml |  |  |  |

Application :

Convertir :

1 m3 =……………l    ;    0.7 dal =……………cm3   ;    33 cl =…………dm3

- MESURE DE VOLUME D’UN LIQUDE :

Pour  mesurer le volume d’un liquide on utilise un des verreries :

| éprouvette | Fiole jaugée | Pipette graduée | bécher |
| --- | --- | --- | --- |

www.coursfacile.com

Remarque : la verrerie la plus utilisée est l’éprouvette.

La méthode de déterminer le volume d’un liquide à l’aide d’une éprouvette :

- On pose l’éprouvette sur un plan horizontale.

- On transvase  prudemment le liquide dans l’éprouvette.

- On laisse reposer  le liquide.

- On dirige l’œil horizontalement vers le bas du ménisque du liquide.

- On lit directement le volume, on inscrit la valeur accompagnée de l’unité indiquée sur l’éprouvette.

Application :

-Indique la situation correcte pour lire le volume.

- déterminer le volume exact du liquide.

- MESURE  DE  VOLUME  D’UN  CORPS  SOLIDE

- -Le volume d’un corps solide de forme quelconque :

- On prend un volume donné d’un liquide, on le  note  vliquide. .

- On émerge complétement le solide dans le liquide .on note le nouveau volume qu’on le note  vtotal.

- On calcule le volume du solide :     v = vtotal – vliquide

Notez bien : Cette méthode s’appelle translation du liquide.

Remarque :

- Il faut que le solide n’empreigne pas le liquide.

- Il faut que le solide ne flotte pas sur le liquide.

Exercice :

On verse un volume  v1 d’eau dans une éprouvette gradué.

- Déterminer v1

- v1=………..

Au moyen  d’un file on introduit avec précaution un solide dans l’éprouvette.

- Déterminer  le volume v2

- v2=……………

- déduire le volume du solide.

- V solide  =……………………………..

- V solide  =…………………

- Le volume et le changement de forme :

Le cas d’un solide :

- – manipulation :

On introduit une pâte à modeler dans une éprouvette contenant une quantité d’eau, puis On mesure le volume, on le note  v1.

On déforme la pâte et on mesure à nouveau le volume, on le note v2.

2- observation :

- Le niveau de liquide dans l’éprouvette ne change pas.

Le cas d’un liquide :

- – manipulation :

On verse la même  quantité d’eau dans 3 récipients de formes différents et on mesure le volume dans chaque cas.

2- observation :

Les trois récipients indiquent la même valeur : 100 ml

- conclusion :

La variation de la forme d’un solide ou d’un liquide ne change pas son volume.