www.coursfacile.com

Volume des liquides et des solides

Volume des liquides et des solides

- Notion de volume

- Le volume d’un corps représente la place qui’il s’occupée dans l’espace, on le symbolise avec (V)

- La capacité d’un récipient représente le volume maximal que peut contenir ce récipient.

- L’unité international de volume est le mètre cube son symbole est : m3

- Pour un liquide on utilise aussi les unités de capacité ; le litre (L) et ses multiples et ses sous-multiples.

Tableau de conversion

Application :

350  mL = …….. cm3                           1,31 dm3  = ……….. mm3                    1,5 L = ……… m3

12 mL = …..… dL                                33cL =……….. dm3

- Mesure du volume d’un liquide

Pour mesurer le volume d’un liquide on utilise des récipients gradués (bécher - éprouvette graduée ...), et pour plus de précision, on utilise l’éprouvette graduée.

Les étapes pour mesurer le volume d’un liquide avec une éprouvette graduée

- Repérer sur l’éprouvette l’unité de volume

- Déterminer le volume d’une division

- Verser le liquide dans l’éprouvette

- Placer l’éprouvette sur un support horizontal

- Placer l’œil horizontalement vers la base du ménisque du liquide.

- Noter le résultat

Exemple :

Le volume correspondant à une division :

150-1005=10ml

Le volume du liquide : V=150+(4*10)=190ml

www.coursfacile.com

Mesure du volume d’un solide

- Solide de forme quelconque

Si le solide a une forme irrégulière, on mesure son volume par déplacement de liquide dans une éprouvette graduée.

- Remplir l’éprouvette de liquide de telle façon que l’objet être immergé complètement.

- Relever le volume V1 du liquide seul.

- Placer l’objet dans l’éprouvette.

- Mesurer le nouveau volume V2

- On déduit le volume du solide par la relation : V Solide=V2-V1

Exemple :

Volume du solide est :

V Solide=V2-V1=90 – 70 = 20 ml

- Solide de forme régulière

Si le solide a une forme régulière, on applique les formules mathématiques pour calculer son volume à partir de ses dimensions.