www.coursfacile.com

Mesure des masses

Mesure des masses

I. Notion de masses:

Questions : Que signifie 1 kg écrit sur un paquet de sucre ?

Réponses : 1 kg représente . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . d’un paquet de sucre.

La masse d’un corps est une grandeur  caractérisant la quantité de matière qu’il renferme.

La masse d’un corps est une grandeur  caractérisant la quantité de matière qu’il renferme.

Définition :

Remarques :

- La masse est notée par m (ou M).

- La masse caractérise l’inertie d’un corps.

- La masse d’un corps est un scalaire positif invariant. (m≥0)

- Pour mesurer la masse d’un corps, on utilisera indifféremment soit une balance       électronique, soit une balance de Roberval...

1 t = 103 kg       ;    1kg=103g    ;    1 g = 10-3 kg        ;     1mg = 10-3 g

1 t = 103 kg       ;    1kg=103g    ;    1 g = 10-3 kg        ;     1mg = 10-3 g

- L’unité dans le S.I. de la masse (en physique) est le kg.

II. Mesure de la masse d’un solide :

La masse d’un corps se mesure à l’aide d’une balance  (électronique, de Roberval,…).

La balance électronique :

Elles affichent directement la masse mesurée. Elles permettent aussi

de faire une « tare ». La tare permet de remettre l’indication de la balance

sur zéro pour ne mesurer ensuite que la masse du contenu.

www.coursfacile.com

La balance de Roberval :

Quand le fléau de la balance est vertical, les deux plateaux sont en équilibre : la masse sur le plateau droit est égale à la masse sur le plateau de gauche. On dispose de boîtes de masses marquées qui permettent de réaliser l’équilibre.

1) Mesure de la masse d’un solide (S):

En utilisant des masses marquées et une balance, réaliser

l’expérience ci-contre et noter la masse m de solide (S) ;

m = . . . . . . . . . . . g ; donc m = . . . . . . . . . . . . kg.

2)  Mesure de la masse d’un liquide :

- Quel problème se pose lorsqu’on souhaite mesurer la masse d’un liquide ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Comment résoudre ce problème ? Proposer une solution.        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience : réaliser l’expérience suivante :

- Déterminer la masse m de liquide. (en g puis en kg.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

www.coursfacile.com