www.coursfacile.com

Introduction

Le courant électrique continu est le courant fourni par une pile, une batterie .

la boite d’alimentation peut fournir un courant électrique continu

on symbolise le courant électrique continu par  =  ou par la lettre  DC  ou  CC .

- Propriétés du courant électrique continu :

- Le sens conventionnel du courant électrique :

Expériences :

- Expérience 1 :  utilisation d’un moteur électrique

On réalise un circuit comprenant une pile ,un moteur, interrupteur et des fils de connexions .

- Observation et conclusion :

- Suivant le sens dans lequel on branche la pile, le moteur tourne dans un sens ou dans le sens contraire .

- Donc le courant ne circule que dans un seul sens , c’est pour cette raison que l’on différencie les deux bornes de la pile avec les symboles << + >> et << - >> .

- Expérience 2 : utilisation de la diode

la diode est une composante électronique qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens :

- Elle laisse passer le courant de la borne A vers la borne B (le sens passant)

- Elle ne laisse pas passer le courant de la borne B vers la borne A (le sens non passant)

On branche la diode dans les deux circuits suivants :

Montage (a)                                                        Montage (b)

www.coursfacile.com

Observation et conclusion :

- Dans le montage (a) la lampe s’allume .

- Dans le montage (b) on a permuté  les bornes de la pile, la lampe ne s’allume pas ,dans ce cas la diode ne laisse pas passer le courant, elle devient alors non passante

- On conclue alors que le courant électrique continu circule de la borne positive (+) vers la borne négative (-) à l’extérieur du générateur (ou la pile). C’est : le sens conventionnel du courant . (on représente le sens du courant dans un circuit par une flèche )

Remarque :

la DEL  fonctionne sur le même principe que la diode , mais également une lampe

la DEL représentée par le symbole :

- Intensité du courant électrique :

- Expérience : on réalise les deux montages suivants :

Montage (a)                                                                        Montage (b)

- Observation:

On observe que la luminosité des deux lampes dans le montage (b) est plus faible que celle de la lampe du montage (a)

- Conclusion :

- Le générateur (ou la pile) produit un courant électrique continu, son intensité est notée I , et se mesure avec un ampèremètre .

- L’unité d’intensité du courant électrique est l’ampère, de symbole  A

| KA | hA | daA | A | dA | cA | mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1KA = 1000A                            1A = 1000mA

- L’ampèremètre est branché en série avec le dipôle ;il est symbolisé par:

| Pour la lecture de l’intensité du courant sur un Ampèremètre, on utilise la relation suivant : |  |  |
| --- | --- | --- |

C  : calibre utilisé

n : nombre de graduations lues sur le cadran de l’ampèremètre

N : nombre de graduations maximales sur le cadran de l’ampèremètre

- Tension électrique :

Entre les bornes du Générateur (ou la pile) ;il y a une tension électrique symbolise par U et son unité est le Volt (v), mesurée par un Voltmètre branché en parallèle (dérivation)

Pour la lecture de la tension sur un Voltmètre ,on utilise la relation suivant :. D’autre unité utilisée : Kv; hv; dav; v; dv; cv; mv.

1kv = 1000v                               1v = 1000mv                            1mv = 0 ,001v

Remarque : pour la mesure de l’intensité ou la tension on utilise aussi une appareil numérique multifonction s’appelle multimètre (ampèremètre ses bornes est A ou mA  et com ) ou (voltmètre ses bornes est V et com )

- Adaptation d’une lampe à un générateur :

Une lampe est adapté à un générateur quand sa tension nominale est égale à la tension appliquée. l’intensité est alors égale à l’intensité nominale .

- Surtension : on dit que la lampe L est surtension si sa tension UL est inférieur à la tension du générateur UG :     UL < UG

- Sous-tension : on dit que la lampe L est sous-tension si sa tension UL est supérieur à la tension du générateur UG :     UL > UG

www.coursfacile.com