www.coursfacile.com

Intensité du courant électrique continu

Et tension électrique

Le courant électrique a un sens :

- Diode

Les diodes sont des dipôles, il existe  deux types de diode :

- Les diodes simples

- Les diodes électroluminescentes (DEL) qui fonctionnent comme les diodes simples, mais émettent de la lumière lorsqu’elles sont parcourues par un courant électrique.

| Symboles normalisé des diodes simples | Symboles normalisé des DEL |
| --- | --- |

- Les diodes et le sens du courant électriques :

Les diodes simples  et DEL sont des dipôles polarisés qui ne fonctionnent pas de la même manière selon le sens du courant électrique.

On réalise deux expériences suivantes :

Sens du courant

Sens du courant

Diode passante                                 diode non passante

La diode laisse passer le courant électrique dans un seul sens.

- Sens conventionnel du courant :

A l’extérieur d’un générateur, le courant électrique circule de borne positive vers la borne négative.

A

I

-

+

L

+

-

Remarque :

Une diode branchée dans le sens passant se comporte comme un interrupteur fermé et une diode branchée dans le sens bloquant se comporte comme un interrupteur ouvert.

- Intensité du courant électrique :

Le générateur produit un courant électrique continu. Son intensité est notée I, et se mesure avec un Ampèremètre.

L’unité d’intensité du courant électrique est l’Ampère, de symbole A.

| KA | hA | daA | A | dA | cA | mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

+

-

1KA = 1000 A                 1A = 1000 Ma

L’ampèremètre est branché en série avec le dipôle, il est symbolisé par :

Pour la lecture de l’intensité du courant électrique sur un Ampèremètre, on utilise la relation suivante :

I= C ×nN

Avec :

C : Calibre utilisé

n : Nombre de graduations lues sur le cadran de l’ampèremètre

N : Nombre de graduations maximales sur le cadran de l’ampèremètre

- Intensité du courant électrique dans un circuit en série

+

-

A2

A1

A

L1

L2

Dans un circuit en série l’intensité du courant est la même dans tous les dipôles cette intensité est aussi celle  du courant qui traverse le générateur.

- L’Ampèremètre A indique : I = 0.4 A

- L’Ampèremètre A1 indique : I1 = 0.4 A

- L’Ampèremètre A2 indique : I2 = 0.4 A

Conclusion : l’intensité du courant électrique a la même valeur en tout point d’un circuit électrique en série.

IG= I1= I2

- Intensité du courant électrique dans un circuit en parallèle :

- L’Ampèremètre A indique : I = 0.40 A

- L’Ampèremètre A1 indique : I1 = 0.25 A

- L’Ampèremètre A2 indique : I2 = 0.15 A

IG= I1+ I2

Donc :

C’est la loi des nœuds

Conclusion :                                              www.coursfacile.com

- Un circuit en dérivation comporte des points particuliers appelés « nœuds ». un nœud correspond à la borne d’un dipôle reliée au moins à deux autres dipôles.

- Dans un circuit en dérivation, l’intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées.

- Tension électrique

V

Entre les bornes du générateur, il y a une tension électrique symbolisée par U, mesurée avec un voltmètre de symbole :

- Pour la lecture de la tension sur un voltmètre, on utilise la relation suivante :

U= C ×nN

C : Calibre utilisé.

n : Nombre de graduations lues sur le cadran du voltmètre.

N : Nombre de graduations maximales.

- Tension dans un circuit en série :

Dans le circuit fermé, la lampe est parcourue par un courant, et le voltmètre mesure une tension à ses bornes.

- Le voltmètre V indique :       U = 4,5 V

- Le voltmètre V1 indique :      U1 = 1,5 V

- Le voltmètre V2 indique :      U2 = 3 V

Conclusion :

La tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles branchées en série

UG=U1+U2

- Tension dans un circuit en parallèle :

- Le voltmètre V indique    U = 4,5 V

- Le voltmètre V1 indique   U1 = 4,5  V

- Le voltmètre V2 indique   U2 = 4,5 V

Conclusion :

La tension entre les bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque dipôle branché en parallèle.

UG=U1=U2

www.coursfacile.com