www.coursfacile.com

تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي

تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي

L’effet de la résistance électrique sur l’intensité du courant électrique

L’effet de la résistance électrique sur l’intensité du courant électrique

Notion de la résistance électrique et son effet sur un circuit électrique :

- Expérience : On réalise les deux montages suivants :

- Observation :

- L’éclat de la lampe est faible dans le montage 2.

- L’ajout de conducteur ohmique en série dans le circuit électrique diminue l’intensité de courant.

- conclusion

- Un conducteur ohmique (résistor) est un dipôle non polarisé de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques.

- Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur se note R et son unité est l’ohm de symbole  .

- Le symbole normalisé du conducteur ohmique est :

- Plus la résistance présente dans un circuit est élevée plus l’intensité du courant électrique dans ce circuit est faible.

Remarque :       1kΩ = 103Ω = 1000 Ω,     1MΩ = 106Ω = 1000000 Ω ;   1mΩ = 10-3Ω

- Mesure de la résistance électrique

On peut mesurer la valeur d’une résistance de deux manières :

  - A l’aide d’un ohmmètre.

  - Par le code des couleurs.

- Mesurer une résistance avec un ohmmètre

Un multimètre peut également servir à mesurer une résistance. Il doit alors être utilisé en mode ohmmètre.

- On choisit la borne COM et la borne portant le symbole ().

- Le multimètre est relié directement aux deux bornes de la résistance (lorsque celle-ci n’est pas incluse dans un circuit électrique).

- On choisit le calibre le plus élevé puis on diminue celui-ci jusqu’à trouver le plus petit des calibres supérieurs à la valeur mesurée.

- Mesurer avec le code des couleurs

Sur une résistance il y a 4 anneaux de couleurs

- Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance.

- Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance.

- Le troisième anneau correspond au nombre de zéro de la résistance.

- Le quatrième anneau correspond à la précision (on ne l’utilise pas).

| اللون | أسود | بني | أحمر | برتقالي | أصفر | أخضر | أزرق | بنفسجي | رمادي | أبيض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| couleur | Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc |
| Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Application : Déterminer la valeur des résistances suivantes :

Réponse :           R1 = 270 Ω                       R2= 10 000 Ω

Lexique scientifique :

Conducteur ohmique : موصل أومي

La résistance électrique : المقاومة الكهربائية

Ohmmètre : الأمتر

www.coursfacile.com