Lois de l’intensité du courant électrique-

Lois de la tension électrique

www.coursfacile.com

- Lois d’un circuit en série:

- Unicité de l’intensité de courant électrique :

a – Expérience :     On mesure l’intensité du courant électrique en différents endroits  d’un circuit en série.

b –Observations :

- On observe que les ampèremètres affichent :

I1=….A           ;   I2=….A

I3=…..A       .

- Nous remarquons que : I1= I2= I3=….A

c.Conclusion :

L’intensité du courant électrique a la même

valeur en tout point du circuit en série.

I1=I2=I3

On dit que dans un circuit en série il y a unicité d’intensité, on écrit :

2.Loi d’additivité des tension :

a – Expérience :     On mesure la tension électrique aux bornes de différents dipôles électrique dans un montage en série.

- Le voltmètre V mesure la tension UG aux bornes

de la pile G.

- Le voltmètre V1 mesure la tension U1 aux bornes

de la lampe L1.

- Le voltmètre V2 mesure la tension U2 aux bornes

de la lampe L2.

b –Observation :

- On observe que les voltmètres affichent :

UG = …….. V

U1=………..V

U2=…………V

- Nous remarquons que : Upile= U1+ U2=………V+………..V=…………V

c.Conclusion :

- Dans un circuit fermée en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. U= U1+U2+U3+…

- On dit que dans un circuit en série la tension obéit à la loi d’additivité des tensions ;on écrit :

UG= U1+U2

  - Plus généralement, la tension entre les bornes de l’association en série de plusieurs dipôles est égale à la somme des tensions entre les bornes de chacun des dipôles.

UAD = UAB + UBC + UCD

www.coursfacile.com

II - Lois d’un circuit en parallèle:

1- Unicité de la tension :

a – Expérience :     On réalise un circuit électrique constitué d’une pile G et deux lampes L1etL montées en dérivation aux bornes de G .

b –Observations :

Le voltmètre V indique UG=…….V

Le voltmètre V1 indique U1=…….V

Le voltmètre V2 indique U2=…….V

Nous remarquons que : Upile= U1= U2=………V

c.Conclusion :

- La tension aux bornes du générateur est la même aux bornes de chaque dipôle en dérivation.

- Donc dans un circuit en dérivation la tension obéit à la loi d’unicité des tensions ;on écrit :

UG=U1=U2

2.Loi des noeuds:

a – Expérience :   On réalise un circuit électrique constitué d’une pile G et deux lampes L1etL2 montées en dérivation aux bornes de G .

On branche trois ampèremètres A ,A1 et A2 pour mesurer les intensités des courants dans la branche principale ,dans la lampe L1 et dans la lampe L2.

b –Observations :

L’ampèremetre A indique I=…….A

L’ampèremetre A1 indique I1=…….A

L’ampèremetre A2 indique I2=…….A

Nous remarquons que : I= I1+ I2=….A+…..A=…..A

c.Conclusion :

- Dans un circuit en dérivation (ou parallèle) ; l’intensité

du courant circulant dans la branche principale est

égale à la somme des intensités circulant dans les branches secondaires (dérivées).

I= I1+I2

- On dit que dans un circuit comportant des dérivations il y a additivité des intensités ;on écrit :

d.Loi des nœuds :

Les Nœuds : Un circuit en dérivation comporte des points particuliers appelés « nœuds ».

Un nœud correspond à la borne d’un dipôle reliée au moins à deux autres dipôles.

Loi des nœuds : la somme des intensités des courants entrants dans un nœud est égale la somme des intensités des courants sortants du nœud.

On peut écrire selon le schéma :

I3+I4+I5= I1+I2