www.coursfacile.com

La loi additivité des tensions

I. rappel :

La tension aux bornes d'un générateur seul est égale à l'indication donnée par le constructeur (par exemple une pile 4,5 V neuve présente effectivement une tension de 4,5 volts entre ses deux bornes).
Si un récepteur (une lampe ou un moteur) n'est pas connecté à un générateur, on mesure à ses bornes une tension nulle.

II.  Loi des tensions dans un circuit série :

U= U1+ U2

Soit un circuit série où un générateur alimente deux lampes. On peut écrire que la tension du générateur dans ce circuit se répartit aux bornes des différents dipôles : c'est la loi d'additivité des tensions :

Notons qu'aux bornes d'un fil ou d'un interrupteur fermé, la tension est nulle puisqu'il n'y a pas de différence de niveau électrique.

III. Loi des tensions aux bornes de dipôles en dérivation :

Lorsque deux dipôles sont associés en dérivation, leurs bornes de branchement sont identiques. La tension mesurée entre leurs bornes est donc identique : c'est la loi d'unicité des tensions.

L'essentiel

• Dans un circuit série, la tension du générateur se distribue aux bornes des différents récepteurs.
• En ce qui concerne deux dipôles en dérivation, ils ont la même tension à leurs bornes.
• Enfin, la tension aux bornes d'un fil électrique est toujours nulle.

www.coursfacile.com